设备询价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气液分离罐 | 罐直径：0.35m，罐高度：9.38m，体积：0.93m3 | 个 | 1 | 介质：CO,CO2,H2,H2O;气液混合；气相：CO,CO2,H2；液相：H2O | 逆水煤气变换除水罐 |
| 2 |  | 罐直径：1.07m，罐高度：2.3m，体积：2.08m3 | 个 | 1 | 介质:碳氢化合物；气相：气态烃；液相：煤油；温度120℃；压力1.9MPa | 费托热阱 |
| 3 |  | 罐直径：2.3m，罐高度：2.8m，体积：12.63m3 | 个 | 1 | 介质:碳氢化合物；气相：气态烃；液相：轻油，水样；温度15℃；压力1.9MPa | 费托冷阱 |
| 4 | 压缩机 | 温度：40-49℃；进口压力：1.2MPa；出口压力：1.3MPa | 台 | 1 | 进料：热负荷：2.0kW;净焓变：2.04kW;产生的压头：1089m | 逆水煤气变换循环压缩机 |
| 5 |  | 温度：40-103℃；进口压力：1.2MPa；出口压力：2MPa | 台 | 1 | 介质：CO,H2,CO2，N2;净焓变（热负荷）：21.06kW；产生压头：8995m | 费托新鲜气压缩机 |
| 6 |  | 温度：15-20℃；进口压力：1.9MPa；出口压力：2MPa | 台 | 1 | 介质：CO,H2,CO2，N2，尾气C1-C6烃类;净焓变（热负荷）：4.92kW；产生压头：350m | 费托循环压缩机 |
| 7 | 泵 | 温度：40℃；进口压力：1.2MPa；出口压力：1.5MPa | 台 | 1 | 介质：H2O（含微量CO,CO2,H2O)；扬程：31m，体积流率：4.152m3/h；轴功率：1.17kW | 逆变换输水泵 |
| 8 |  | 温度：250℃；进口压力：1.9MPa；出口压力：2.5MPa | 台 | 1 | 介质：蜡样；扬程：81m，体积流率：0.53m3/h；轴功率：0.3kW | 蜡输送泵 |
| 9 |  | 温度：120℃；进口压力：1.9MPa；出口压力：2.5MPa | 台 | 1 | 介质：煤油；扬程：94m，体积流率：1.94m3/h；轴功率：1.09kW | 热阱油输送泵 |
| 10 |  | 温度：15℃；进口压力：1.9MPa；出口压力：2.5MPa | 台 | 1 | 介质：煤油；扬程：85m，体积流率：1.94m3/h；轴功率：1.09kW | 冷阱油输送泵 |
| 11 |  | 温度：15℃；进口压力：1.9MPa；出口压力：2.5MPa | 台 | 1 | 介质：煤油；扬程：40m，体积流率：4.06m3/h；轴功率：1.52kW | 冷阱水输送泵 |